d

b

h2

b1

h1

h

l

d1

Gabelkopf

# VARIANTEN Konstruktion im CAD
Verwenden von VARIABLEN in GAM

Der abgebildete Gabelkopf (Idee Werner Gems) mit den angegebenen Abmessungen ist zu modellieren:

l = 66 mm, b = 48, d = 40, d1 = 20, h = 20, h1 = 50, h2 = 35, b1 = b/3.

Das Protokoll ist so zu gestalten, dass jederzeit eine oder mehrere der Abmessungen änderbar sind.

Zunächst werden mit Bearbeiten – Variable, Animationen die Variablen l, b usw. definiert.

Mit der Schaltfläche Prüfen werden sie auf ihre Gültigkeit überprüft.

Anschließend werden die zur Modellierung des Gabelkopfes benötigten Grundkörper erzeugt. In den Eingabefeldern, welche die Abmessungen bzw. die nötigen Transformationen festlegen, können an Stelle der Zahlenwerte die vorhin definierten Variablen eingegeben werden. Benötigt werden:

Quader Q1: b x l x h.

Quader Q2: b x d x h1, Verschiebung (0, (l–d)/2, h).

Drehzylinder Z1: d/2 x b, Drehung um y-Achse um  90o, Verschiebung (0, l/2, h+h1).

Drehzylinder Z2: d1/2 x b, Drehung um y-Achse um  90o, Verschiebung (0, l/2, h+h1).

Quader Q3: b1 x l x (h1+d),Verschiebung ((b-b1)/2, 0, h+h1-h2).

Will man in dieser Phase (also vor den nötigen Modellierungsschritten) die eine oder andere Abmessung ändern, kann man das im Fenster Variablen Definitionen tun. Prüfen nicht vergessen! Mit der Schaltfläche Neuzeichnen werden die Änderungen wirksam. Um rascher nach den Modellierungsschritten zur momentanen Projektsituation zurückkehren zu können ( Bearbeiten – zurück ) versieht man das momentane Projekt mit einem Lesezeichen: Bearbeiten – Lesezeichen – setzen, wobei im Listenfeld der Wortlaut des Lesezeichens (z.B. „vorher“) einzugeben ist.

Die folgenden Modellierungen erzeugen schließlich den Gabelkopf:

Vereinigung (Q1, Q2)   Q

Vereinigung (Q, Z1)  K

Differenz (K, Z2)  K1

Differenz (K1, Q3)  Gabelkopf.

Will man nach erfolgter Modellierung Abmessungen ändern, stellt man mit Bearbeiten – Lesezeichen – Gehe zu (vorher) den Projektzustand vor der Modellierung her. Jetzt lassen sich, wie oben erklärt, Abmessungen ändern, usw. Die Modellierungsschritte müssen dann allerdings nochmals durchgeführt werden. In professionellen CAD-3D Programmen wird dieser Schritt automatisch durchgeführt.

Bemerkungen:

- Variablendefinitionen sind global und gelten ab Neudefinition (Menüpunkt Bearbeiten –Variable).

- Variablennamen (links vom „=“ Zeichen) bestehen aus Buchstaben und Ziffern. Das erste Zeichen muß ein Buchstabe sein.

- rechts vom „=“ Zeichen dürfen Konstante, Variable und Terme stehen ( z.B. a2 = b1*tan(55) ).

- aber rekursive Variablendefinitionen (z.B. r = r + 2) sind nicht erlaubt.

- werden die Variablendefinitionen während des Arbeitens an einem Projekt gelöscht, sind die Funktionen zurück usw. wahrscheinlich nicht mehr korrekt ausführbar.

EW schwarz

S(b, l, h)

EW schwarz

S(b, d, h1)

T(0, (l-d)/2, h)

DZ2 schwarz

S(d/2, d/2, b)

D(0, 90, 0)

T(0, l/2, h+h1)

DZ2 schwarz

S(d1/2, d1/2, b)

D(0, 90, 0)

T(0, l/2, h+h1)

EW schwarz

S(b1, l, h1+d)

T((b-b1)/2, 0, h+h1-h2)

*****

l=66

b=48

d=40

d1=20

h=20

h1=50

h2=35

b1=b/3

Beim Speichern eines Projektes, das Variablendefinitionen enthält, werden die Variablen ans Ende des Protokolles nach einer Trennzeile „*****“ hinzugefügt. Links ist der Text von GABELKOPF.GAP zu sehen.

Beim Öffnen des Projektes GABELKOPF.GAP werden die Textzeilen bis zur Trennzeile „*****“ den Protokollzeilen hinzugefügt, die Variablen werden im Bearbeitungsfeld für Variable (Hauptmenü Bearbeiten – Variable, Animationen..) hinzugefügt. Mit dem Menüpunkt Bearbeiten – Prüfen  und Bearbeiten – Ausführen muss der User die Überprüfung der Variablenwerte und der Variablen auf eventuelle Neudefinitionen schon vorhandener Variablen selbst durchführen: Bearbeiten – Variable, Animationen....