OBJEKT 4

The Egg,   Albany  (Wallace Harrison)

Geografische Länge und Breite.

42° 39′ 1.57″ N, 73° 45′ 30.66″ W

## Angabe		 o4_theegg_ang.gap

Gegeben sind der Meridian m und die Lage der Achse d der Drehfläche. Für den Fuß ist f die Leitlinie eines Extrusionskörpers.

Konstruktionsschritte

- Konstruktion des unteren Teils des Eggs

  - Erzeuge eine Drehfläche.

  - Halbiere diese Fläche.

  - Zeichne eine waagrechte Hilfsgerade durch einen Endpunkt von d (analog auch für e), diese bestimmen mit d und mit e je eine Ebene.

  - Bewege die Drehfläche im Raum so, dass die Drehachse nach d zu liegen kommt.

  - Schneide die Drehfläche mit der durch e gehenden Ebene ( Erzeuge dabei auch die Schnittkurve).

  - Lösche den oberen Teil des Schnittkörpers.

- Für den Fuß extrudiere die Leitlinie f mit einer Höne von 20 und vereinige den Fuß mit dem Drehflächenteil.

- Modellierung des Deckels.

  - Zeichne ein BKS in der oberen Ebene durch d.

  - erzeuge eine Parabel mit der Spannweite 60 und der Höhe 5.

  - Verschiebe die Parabel so, dass der  Parabelscheitel im Mittelpunkt der Geraden d liegt.

  - Wechsle wieder zum WKS.

  - Die Parabel die nur aus 8 Segmenten besteht muss nun geeignet geglättet werden. Dazu wähle Polyline Spline / Polygon ändern /glätten mit 10 Segmenten.

  - Um die Parabel zu löschen verschiebe das letzte Objekt um z.B. 10 in z-Richtung, lösche die Parabel und verschiebe das Objekt mit z=-10 wieder zurück.

  - Blende den unteren Teil des Eggs aus.

  - Erzeuge eine Verbindungstorse aus der Leitkurve des Eggs und der Parabel (10 Unterteilungen).

- Lösche alle unnötigen Hilfsgeraden .

Speichere     o4_theegg_erg.gap