OBJEKT 5

Ingalls Ice Arena, Yale University (Eero Saarinen)

Geografische Länge und Breite.

41° 18′ 59.24″ N, 72° 55′ 29.86″ W

## Angabe		 o5_arena_ang.gap

Konstruktionsschritte

- Konstruktion der gebogen Mauer und des Leitpolygons.

  - Polygon p glätten (6 Teile).

  - Stützpolygon ausblenden oder löschen.

  - Parallelkurve Offset mit dem Abstand 0.5 der Kurve erstellen.

  - Die inneren zwei Kurven an den Enden mit Strecken verbinden (dazu alle anderen Objekte ausblenden). Abschließend die Objekte zusammenfassen.

  - Das geschlossene Polygon mit der vorgegebenen Höhe extrudieren, die vordere Kurve mit der Höhe 5 extrudieren.

  - Die Mauer wird mit der schrägen Ebene (ABC) geschnitten und der obere Teil gelöscht.

  - Die Fläche wird mit derselben Ebene geschnitten und nur die Schnittkurve soll weiterverwendet werden.

- Schiebfläche erzeugen

  - Im Kreuzriss einen Raster ( x=30, z=15) einzeichnen, dann Kontrollpunkte für eine geglättete Splinekurve wählen und die Kurve zeichen. Das Kontrollpolygon und den Raster löschen.

  - Die Schiebfläche erzeugen.

- Schiebfläche mit der Ebene OBC
(+Schnittpolygon) trennen. Auch mit der erstprojizierenden Ebene CD trennen. Abgeschnittene Teile löschen.

- Das herausstehende Wandstück zuschneiden.

  - Zeiche in einem Raster in der Aufrissebene ( y=60, z=15) ein geeignetes geglättetes Kurvenstück k.

  - Trenne das Wandstück längs dieser Kurve k in x-Richtung.

- Konstruktion des Mittenträgers.

  - Blende alle andern Objekte aus.

  - Verlängere das Ende mit einer geeigneten Stecke.

  - Fasse die zwei Teile zusammen und sortiere die Kurve neu.

  - Zeichne eine Parallelkurve im Abstand von 0.5 und schließe die Enden (analog zur Wand).

  - Extrudiere dieses Profil in x-Richtung um -1.0.

- Mit geeigneten Spiegelungen und Verschiebungen erzeuge das Bauwerk.

Speichere     o5_arena_erg.gap