4) 	Variables Konstruieren mit Animation - Stehleiter

Eine zu Beginn geschlossene vertikal stehende Stehleiter soll zum Betreten geöffnet werden. Der halbe Öffnungswinkel ist „beta“. Die Höhe der Steighilfe wurde mit der Variablen l belegt, die Breite (entsprechend der Sprossenlänge) mit der Variablen a.

Die zur Konstruktion verwendeten Variablen:

a = 1 (Abstand der zwei Holme)

l = 4 (Länge der Leiterholme)

beta = 30 (halber Öffnungswinkel)

Das Objekt wird auf Strecken reduziert.

Wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich, werden sämtliche Endpunkte mittels der Winkelfunktionen im rechtwinkeligen Dreieck (gelb) festgelegt.

STRECKE hellrot					Holm 1a

DEF(0,0,0,0,l*sin(beta*s),l*cos(beta*s))

STRECKE hellrot					Holm 1b

DEF(0,2*l*sin(beta*s),0,0,l*sin(beta*s),l*cos(beta*s))

STRECKE hellrot					Holm 2a

DEF(0,2*l*sin(beta*s),0,0,l*sin(beta*s),l*cos(beta*s))

T(a,0,0)

STRECKE hellrot					Holm 2b

DEF(0,0,0,0,l*sin(beta*s),l*cos(beta*s))

T(a,0,0)

STRECKE blau						Sprosse1a

DEF(a,l/3*sin(beta*s),l/3*cos(beta*s),0,l/3*sin(beta*s),l/3*cos(beta*s))

STRECKE blau						Sprosse1b

DEF(a,2*l*sin(beta*s)-l/3*sin(beta*s),l/3*cos(beta*s),0,2*l*sin(beta*s)-l/3*sin(beta*s),l/3*cos(beta*s))

Zur “Programmierung” der Animation werden sämtliche Winkel beta mit dem
Laufparameter s = 0..1,0.02 multipliziert.

Animation mittels Transformationen:

Die Reduzierung der Objektteile auf durch Anfangs- bzw. Endpunkte (variabel) festgelegte Strecken ermöglicht eine Abstrahierung auf das absolute Minimum. Diese grundlegende geometrische Vorgangsweise zeigt jedoch die Lösungsstrategie für eine wirklichkeitsnähere Modellierung des Objektes samt Animation auf.

Wenn die einzelnen Objektteile komplexerer geometrischer Struktur sein sollen, müssen diese durch Transformationen an die richtigen Stellen platziert werden. Diese Drehungen und Verschiebungen sind jedoch aus dem gleichen rechtwinkeligen Dreieck abzulesen.

DZ2 hellrot,1		Verbindung der oberen Endpunkte

S(r,r,a)

D(0,90,0)

t(0,l*sin(beta*s),l*cos(beta*s))

Transformation (Verschiebung) in Richtung der beiden Katheten des (gelben) rechtwinkeligen Dreiecks:

x = 0

y = l*sin(beta*s)   [s … Animation]

z = l*cos(beta*s)  [s … Animation]

DZ2 blau,1		(rechte) Sprosse in Höhe 2/3 von l

S(r,r,a)

D(0,90,0)

T(0,2*l*sin(beta*s)-2*l/3*sin(beta*s),2*l/3*cos(beta*s))

Transformation:

x = 0

y = 2*l*sin(beta*s)-2*l/3*sin(beta*s)   [s … Animation]

z = l*cos(beta*s)  [s … Animation]          [s … Animation]

STRECKE hellrot,5	(rechter vorderer) Holm

DEF(0,0,0,0,0,l)

D(s*beta,0,0)

t(0,2*l*sin(s*beta),0)

T(a,0,0)

Die Holme werden mittels Drehungen um die x-Achse (Drehwinkel +- beta), Spiegelungen an der xz-Ebene bzw. Verschiebungen in Richtung x um die Distanz a erzeugt.