Protokoll_Sterne

- Öffne die Datei „Rahmen“ und speichere diese unter „Sterne“ ab!

- Ändere die Blattnummer und den Titel des Blattes auf „Sterne“

(Text ändern: Modifizieren – Eigenschaften)

- Erstelle einen neuen Layer mit dem Namen „Hilfe“ und aktiviere diesen.

- Setze den relativen Nullpunkt auf 100,165 und halte ihn fest!

(Fang: Set realtiv Zero)

- Aktiviere den Fang: Raster!

- Zeichne eine regelmäßiges Fünfeck (Zeichnen  Linie  Polygon (Cen, Cor)). Der unterste Eckpunkt soll die Koordinaten (0,-30) haben.

- Aktiviere den Fang: Endpunkt!

- Modifizieren – Spiegeln – Bereich selektieren, mit „Enter“ Bereich bestätigen;

Wähle als Spiegelachse eine Seite des Fünfecks

Wähle „aktuelle Layer verwenden“

- Aktiviere den Fang: Schnittpunkt!

- Verbinde die Eckpunkte des Fünfecks mit einer Polylinie so, dass ein Pentagramm entsteht.

- Erstelle einen neuen Layer mit dem Namen „Stern1“ und aktiviere diesen.

- Zeichne das Pentagramm noch einmal mit einer Polylinie nach (Zeichnen  Polylinie).

ACHTUNG: Die Polylinie muss geschlossen sein.

- Schraffiere den Stern (Zeichnen  Schraffur)

- Aktiviere den Fang: Raster!

- Modifizieren – Rotieren – Bereich selektieren, mit „Enter“ Bereich bestätigen;

Wähle den Referenzpunkt (relativer Nullpunkt) mit Hilfe der Fangfunktion oder gib ihn ein (100,165)

Wähle mehrere Kopien: 5

Wähle den Winkel 72°

Wähle „aktuelle Layer verwenden“

- Aktiviere den Fang: Endpunkt!

- Erstelle einen neuen Layer mit dem Namen „Stern2“ und aktiviere diesen.

- Verbinde die Eckpunkte des kleinen, neu entstandenen Fünfecks mit einer Polylinie sodass wiederum ein Pentagramm entsteht.

- Schraffiere den Stern (Zeichnen  Schraffur)

- Aktiviere den Fang: Raster!

- Modifizieren – Rotieren – Bereich selektieren, mit „Enter“ Bereich bestätigen;

Wähle den Referenzpunkt (relativer Nullpunkt) mit Hilfe der Fangfunktion 
Wähle mehrere Kopien: 5

Wähle den Winkel 72°

Wähle „aktuelle Layer verwenden“

- Gestalte den inneren Teil bzw. das restliche Objekt nach deinen eigenen Vorstellungen!

(Polylinien, Schraffur, neue Layer,…)