Protokoll_Rahmen

Erstelle eine neue Datei und speichere diese unter „Rahmen“ ab!

- Bearbeiten – Zeichnungseinstellungen: Registerkarte Papier auf A4 hoch (Format: 210 x 297mm)

- Bearbeiten – Zeichnungseinstellungen: Registerkarte Einheiten auf mm stellen

- Bearbeiten- Zeichnungseinstellungen: Registerkarte Raster: x...10mm und y...15mm

- Fang – Raster

- Neuen Layer erstellen mit +; Umbenennen auf „Rahmen“; Linienstärke auf 0,70mm und schwarz/weiß; In diesem Layer den Rahmen erstellen

- Zeichnen  – Linie - Rechteck: Eingabe: 0,0 und 210,297

- Zeichnen – Linie – 2 Punkte folgende Strecken zeichnen:
Strecke 1: 	0,26		210,26

Strecke 2:	130,0		130,26

Strecke 3: 	130,13	210,13

- Zeichnen – Text – Schrifthöhe auf 7.0 stellen; Schrift linksbündig unten, Schriftart wählen; Text eingeben; mit Bestätigung auf OK kommt man zur Zeichnung; mit der Koordinateneingabe in die Eingabezeile kann der Text genau platziert werden
135,16		NAME
135,3			BLATT 1
10,11			RAHMEN
Achtung: Die Schriftbox mit der OK Taste bestätigen. Nicht die Returntaste verwenden.

- Speichern und drucken