Protokoll_Sechseckiges Ornament

- Öffne die Datei „Sternform1“ und speichere diese unter „Sechseckiges Ornament“ ab!

- Ändere die Blattnummer und den Titel des Blattes auf „Sechseckiges Ornament“ (Text ändern: Modifizieren – Eigenschaften)

- Lösche alles bis auf den Rahmen.

- Ändere den Namen des Layers „Sternform“ in „Sechseitiges Ornament“.

Erstelle das Dreieck in diesem Layer.

- Aktiviere den neuen Layer „Sechsseitiges Ornament“.

- Stelle den Raster auf:	X Abstand: 0.5

Y Abstand: 0.866

(Bearbeiten – Zeichnungseinstellungen)

- Stelle den Nullpunkt auf 105, 155.88

- Konstruiere ein Dreieck mit Hilfe von Linien. Es soll in die x – Richtung 40 Einheiten und die y – Richtung 20 Einheiten besitzen.

- Ändere den Namen des Layers „Sternform2“ in „Sechseitiges Ornament2“ und

aktiviere diesen Layer.

- Verbinde die Punkte, wie du es schon von den Sternformen kennst. Beachte, dass du in der x – Richtung nur jeden ZWEITEN Punkt verwendest.

- Ändere den Namen des Layers „Sternform3“ in „Sechseitiges Ornament3“ und

aktiviere diesen Layer.

- Modifizieren – Spiegeln – Bereich selektieren, mit „Enter“ Bereich bestätigen;

Wähle als Spiegelachse eine Höhe des Dreiecks;

Wähle „aktuelle Layer verwenden“

- Modifizieren – Skalieren – Bereich selektieren, mit „Enter“ Bereich bestätigen;

Wähle als Referenzpunkt den relativen Ursprung 105,100; 
Wähle als Verkleinerungsfaktor 0.5

- Stelle den Fang auf Endpunkt um!

- Modifizieren – Rotieren – Bereich selektieren, mit „Enter“ Bereich bestätigen;

Wähle den Referenzpunkt (Spitze des Dreiecks) mit Hilfe der Fangfunktion 
Wähle mehrere Kopien: 6

Wähle den Winkel 60°