Protokoll_Sternform1

- Öffne die Datei „Rahmen“ und speichere diese unter „Sternform1“ ab!

- Ändere die Blattnummer und den Titel des Blattes auf „Sternform1“ (Text ändern: Modifizieren – Eigenschaften)

- Erstelle einen neuen Layer und nenne diesen „Sternform1“; wähle eine Farbe und stelle die Linienstärke auf 0,35mm; Erstelle den Stern in diesem Layer!

- Fang – Set relative Zero: 100,165
Absoluten Nullpunkt festhalten.

- Bearbeiten – Zeichnungseinstellung: Raster definieren auf x=10 und y=15

- Fang – Raster Fang aktivieren

- Koordinatenkreuz zeichnen:
Zeichnen – Linie – 2 Punkte (-70,0) auf (70,0) und von (0,105) auf (0,-105); 
(Die Koordinaten können nicht in die Eingabezeile eingegeben werden!)

- Stern zeichnen
Mit Zeichnen – Linie – 2 Punkte den 1. Quadranten zeichnen 
(immer mit rechter Maustaste Linie beenden)

- Modifizieren – Spiegeln ; Selektion – Bereich selektieren (Choose first edge... mit Enter beenden); dann durch 2 Punkte Spiegelachse definieren;

- Wiederhole Spiegelung in den 3. und 4. Quadranten

- Speichern und drucken