Mögliche Eigenschaften von Projektionen:

Geradentreue: Eine Gerade im Raum ist auch im Riss eine Gerade.

Ist der Riss einer Geraden jedoch nur ein Punkt, so bezeichnet man die Gerade als projizierend.

Parallelentreue: Parallele Strecken im Raum haben parallele Bildstrecken.

Mittelpunktstreue: Der Mittelpunkt einer Strecke im Raum wird auf den

Mittelpunkt der Bildstrecke abgebildet.

Winkeltreue: Ein Winkel im Raum wird auf einen gleich großen Winkel im

Riss abgebildet.

Der Unterschied zwischen den Längen einer Raumstrecke und ihrer Bildstrecke wird durch den Verzerrungsfaktor  ausgedrückt.

Bei der Parallelprojektion haben parallele Strecken denselben Verzerrungsfaktor. Insbesondere haben parallele und gleich lange Strecken parallele und gleich lange Bildstrecken.

Strecken im Raum haben drei verschiedene Lagemöglichkeiten:

• Allgemeine Lage: Die Strecke ist nicht projizierend und nicht parallel zur

Bildebene π.

• Hauptlage: Die Strecke ist parallel zur Bildebene π.

• Projizierende Lage: Der Riss der Strecke erscheint als Punkt.