Dachlandschaft des Südbahnhotels, Semmering, NÖ

Zwei Eckhäuser mit Walmdächern

mit GAM V19

Voreinstellungen:

Stelle die Koordinatenachsen, die Sichtbarkeit und die Linienstärke ein. Auch die Objektfarbe kannst du bereits wählen.

Teil A: Haus mit Walmdach

- Erzeuge einen Quader mit den Maßen

10 x 20 x 6.

- Gehe bei 3D-Objekte auf weitere… Dächer.

Gib ein: Länge 10, Breite 20, Höhe 4. Der Neigungswinkel lässt sich aus der Breite und der Höhe berechnen. Er beträgt für alle Seiten 38,6598°.

Wähle als Modell Walmdach.

Das Walmdach hat lauter gleich steile Flächen.

Ändere die Farbe des Walmdachs und verschiebe es so, dass es auf den Quader zu liegen kommt.

Es entsteht ein Haus mit einem Walmdach.

Für Teil C

Für Teil B

- Verschiebe und kopiere das Haus um ca. 30 nach rechts.

Aus den beiden Häusern werden die Eckhäuser von Teil B bzw. Teil C modelliert.

Teil B: Eckhaus mit gleich breiten Teilen

- Drehe und kopiere das linke Haus um 270° um die z-Achse.

- Verschiebe den gedrehten Teil so nach rechts, dass seine linke Seitenfläche in die linke Seitenfläche des ursprünglichen Teils zu liegen kommt.

- Vereinige die beiden Quader und dann die beiden Walmdächer.

Das modellierte Gebäude ist ein Eckhaus mit gleich breiten Teilen.

Teil C: Eckhaus mit verschieden breiten Teilen

- Drehe und kopiere das rechte Haus mit Walmdach um die linke vordere Kante um 90°.

(Tipp: Achte beim Anklicken der Endpunkte der Kante auf die Reihenfolge. Davon hängt ab, in welche Richtung gedreht wird.)

- Gehe auf Transformieren – zentrische Streckung. Wähle den durch die Drehung entstandenen vorderen Teil aus, nimm als Faktor 0,75 und als Zentrum den linken, unteren und hinteren Eckpunkt des Quaders.

- Verschiebe und kopiere den Quader so nach unten, dass die Kopie auf der xy-Ebene liegt. Vereinige den Quader mit der Kopie.

- Verlängere den First des niedrigeren Daches durch eine (Hilfs)strecke nach hinten: Wähle als einen Endpunkt der Strecke den hinteren Endpunkt des Firstes. Beim zweiten Endpunkt gib die gleiche y- und gleiche z-Koordinate ein. Für x wähle 0.

- Verschiebe nun den vorspringen Gebäudeteil nach hinten: Der hintere Endpunkt des Firsts soll dabei in den Schnittpunkt der Hilfsstrecke mit der linken vorderen Gratkante des Haupthauses gelangen (siehe Bild rechts).

Lösche die Hilfsstrecke wieder.

- Vereinige die Quader und dann die Walmdächer.

Du erhältst ein Eckhaus mit verschieden breiten Teilen.