Shapr3D: Chinesisches Dach

- Klicke Auf den Ansichtswürfel ‚Right‘ 
um das Gitter in die yz-Ebene zu bringen (Aufriss).

- Zeichne mit Linien und einer Spline - Kurve die Form 
so wie in der rechten Abbildung (Sketch – Line, Spline).

- Drehe die einschließende Fläche um die z-Achse mit 60° 
(6∙60°=360°).
Verwende dafür 
Transform – Rotate Around Axis
(oder Transform – Move/Rotate)
und aktiviere den Copy-Button.

- Mit dem Befehl Tools – Loft entsteht zwischen 
den beiden Flächen ein Volumenkörper.

- Mit Transform – Pattern kannst du das Teilstück 
vervielfältigen. Achte bei der Einstellung auf
‚Circular‘. Wähle die Anzahl 6 (‚Quantity).
(6∙60°=360°).

- Vereinige die 6 Teilstücke mit Tools – Union. 
Erstelle mit Tools-Extrusion einen 6-eckigen 
Polyeder unter dem Dach (achte auf die 
Einstellung ‚New Body‘).

- Ordne deinem Objekt ein passendes Material
zu (Visualization).