Shapr3D: Weihnachtsschmuck – Christbaumkugel

- Zeichne eine Kugel (KREIS, REVOLVE  - Kreismittelpunkt auf der Drehachse). Zeichne einen Torus / Ring (KREIS, REVOLVE – Kreismittelpunkt nicht auf der Drehachse). Positioniere beide Objekte passend.

- Vereinige beide Objekte mit TOOLS – UNION.

- Stelle die Ansicht so ein, dass du auf die yz- Ebne siehst.

- Blende dein Objekt während der nächsten Arbeitsschritte aus.

- Zeichne zwei POLYGONE.

Drehe das kleinere Polygon. Den Drehwinkel ist der halbe Innenwinkel deines Vielecks. 
Z.B.: 5-Eck: Innenwinkel = 72°, Drehwinkel = 36°.

- Verbinde die Eckpunkte geeignet.

- Positioniere die Kugel und die Stern- Fläche passend.

- Verwende für die Sternfläche TOOLS – EXTRUDE und achte darauf, dass das Differenzsymbol eingeblendet ist.

- Zeichne eine zweite Kugel mit kleinerem Radius und positioniere sie passend.

- Verwende TOOLS – SUBTRACT um die kleinere Kugel von der größeren abzuziehen (Differenz).

Du kannst auch einen zweiten Stern auf der ‚anderen Seite‘ ausschneiden.

- Um die Datei auszudrucken gehe auf Export und verwende ‚STL file‘.

- Verwende als Dateinamen deinen Vornamen und deine Katalognummer.