Shapr3D: Weihnachtsschmuck – Swarovski Stern

- Überlege dir wie viele Zacken dein Stern haben soll. 
Zeichne ein Polygon mit doppelt so vielen Ecken wie dein Stern Zacken 
haben soll.

- Zeichne die Kontur von einem halben  ‚Zacken‘ eines Sterns.
Die Kontur soll an die x-Achse angrenzen. 
Verwende dazu: Linien und Kreis (oder Spline Kurven)

- Verwende Tools - EXTRUDE um einen Volumenkörper
 zu erzeugen (Hochstelltaste dient dazu mehrere Flächen 
zu markieren

- Bearbeite den Volumenkörper indem du die Kanten abflachst.

- Spiegel das Objekt an der xz-Ebene mit Transform – MIRROR.
Wähle dann das Objekt und die x-Achse.

- Vereinige die Objekte mit Tools UNION.

- Mit dem Befehl Transform – PATTERN lässt sich der ‚Zacken‘ drehen und kopieren.
Verwende die Einstellung Circular. Wähle als Zentrum den Koordinatenursprung und bei ‚Quantity‘ die gewünschte Anzahl der Zacken. Verwende den gewünschten Drehpfeil um die Anordnung abzuschließen.

- Vereinige die einzelnen Zacken mit Tools – UNION.

- Ordne mit Visualization dem Objekt noch ein passendes Material zu.

- Speicher den Stern mit Export im Format shapr.

Weitere Beispiele: